Kalisz, dnia 29.12.2016

Oznaczenie sprawy: KLA/PZP/01/2016

Wykonawcy

strona internetowa www.bip.kla.com.pl

Dotyczy postępowania na dostawę realizowaną w formie leasingu operacyjnego na 10 sztuk fabrycznie nowych, identycznej marki i o identycznym wyposażeniu autobusów miejskich, niskopodłogowych, klasy maxi o długości od (11,8) do 12,2 m, przyjaznych środowisku w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego sektorowego powyżej 418.000,00 euro dla Kaliskich Linii Autobusowych spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.).

WYJAŚNIENIA I ZMIANY TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

W związku z zapytaniami dotyczącym zapisów „Specyfikacji istotnych warunków zamówienia” (SIWZ), Kaliskie Linie Autobusowe spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wyjaśnia:

Pytanie 1 – w Załączniku numer 1 , Opis przedmiotu zamówienia pkt.1.4.3

Silnik:

c) moc min 220 kW, minimalny moment obrotowy 1200 Nm

Prosimy o zmianę zapisów SiWZ i dopuszczenie autobusu z silnikiem o pojemności ok. 9,3 dm3, mocy 206kW oraz momencie obrotowym na poziomie 1400Nm.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 1 I ZMIANA SIWZ:

Zamawiający dokonuje zmiany treści w załączniku nr 1 do SIWZ pkt 1.4.3 ppkt c) w ten sposób, iż nadaje następującą treść:

„c) moc min 200 kW, minimalny moment obrotowy 1200 Nm”

Pytanie 2 – w Załączniku numer 1 , Opis przedmiotu zamówienia pkt.1.4.5

Układ chłodzenia:

- przewody układu chłodzenia: odporne na korozje (miedź, mosiądz, stal nierdzewna, tworzywa sztuczne łączone ze sobą złączami z gumy silikonowej lub z EPDM), termoizolowane.

Prosimy o zmianę zapisów SiWZ i dopuszczenie przewodów wykorzystanych w układzie chłodzenia odpornych na korozję wykonanych ze: miedzi, mosiądzu, stali nierdzewnej lub stali zabezpieczonej przed korozją w sposób gwarantujący 10 letnią eksploatację w ruchu miejskim.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 2 I ZMIANA SIWZ:

Zamawiający dokonuje zmiany treści w załączniku nr 1 do SIWZ pkt 1.4.5 ppkt a) w ten sposób, iż nadaje następującą treść:

„a) przewody układu chłodzenia: odporne na korozje (miedź, mosiądz, stal nierdzewna lub stal zabezpieczona przed korozją w sposób gwarantujący 10 letnią eksploatację w ruchu miejskim, tworzywa sztuczne łączone ze sobą złączami z gumy silikonowej lub z EPDM), termoizolowane,”

Pytanie 3 – w Załączniku numer 1 , Opis przedmiotu zamówienia pkt.1.4.8

Układ pneumatyczny:

- przewody i zbiorniki sprężonego powietrza wykonane z materiałów w pełni odpornych na korozję,

Prosimy o zmianę zapisów SiWZ i dopuszczenie przewodów oraz zbiorników powietrza wykonanych  ze stali z zabezpieczeniem antykorozyjnym spełniającym ściśle wymagania normy EN 286-2 1992. Norma ta określa wymogi zabezpieczenia antykorozyjnego zbiorników stosowanych w układach pneumatycznych w pojazdach drogowych i gwarantuje 10 letnią eksploatację w ruchu miejskim.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 3 I ZMIANA SIWZ:

Zamawiający dokonuje zmiany treści w załączniku nr 1 do SIWZ pkt 1.4.8 ppkt b) w ten sposób, iż nadaje następującą treść:

„b) przewody i zbiorniki sprężonego powietrza wykonane z materiałów w pełni odpornych na korozję lub ze stali z zabezpieczeniem antykorozyjnym spełniającym ściśle wymagania normy EN 286-2 1992 gwarantujące 10 letnią eksploatację w ruchu miejskim,”

Pytanie 3.1 – w Załączniku numer 1 , Opis przedmiotu zamówienia pkt.1.4.18

## Drzwi:

## C) szerokości drzwi w świetle każdego wejścia minimum 1200 mm,

Czy zamawiający dopuści:

Pojazdy, które będą zgodne z certyfikatami homologacyjnymi odnośnie przejść oraz wyjść awaryjnych wg Regulaminu nr R107 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych

( EKG/ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji pojazdów kategorii M2 i M3 w odniesieniu do ich budowy ogólnej i będą posiadały wymagany minimalny wymiar szerokości otworu drzwi – min. 1100 mm

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 3.1 I ZMIANA SIWZ:

Zamawiający dokonuje zmiany treści w załączniku nr 1 do SIWZ pkt 1.4.18 ppkt c) w ten sposób, iż nadaje następującą treść:

## „c) szerokości drzwi w świetle każdego wejścia minimum 1100 mm,”

Pytanie 4 – w Załączniku numer 1 , Opis przedmiotu zamówienia pkt.1.4.18

## Drzwi:

## pierwsze skrzydło drzwi przednich wyposażone w podgrzewaną szybę i zamek patentowy  otwierany z zewnątrz autobusu,

Czy zamawiający dopuści lepsze rozwiązanie w postaci pojazdu, który będzie posiadał szyby podwójne w pierwszym i drugim skrzydle pierwszych drzwi z zamkiem patentowym otwieranym z zewnątrz autobusu.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 4 I ZMIANA SIWZ:

Zamawiający dokonuje zmiany treści w załączniku nr 1 do SIWZ pkt 1.4.18 ppkt l) w ten sposób, iż nadaje następującą treść:

„l)  w pierwszym i drugim skrzydle pierwszych drzwi szyby podwójne lub pierwsze skrzydło wyposażone w podgrzewaną szybę. Pierwsze drzwi wyposażone w zamek patentowy otwierany z zewnątrz autobusu,”

Pytanie 5 – w Załączniku numer 1 , Opis przedmiotu zamówienia pkt.1.4.21

Okna:

- ogrzewana i przesuwana szyba boczna w oknie lewym, bocznym kabiny kierowcy

Czy zamawiający dopuści pojazd,  który zostanie wyposażony w podwójną przesuwną lewą szybę kabiny kierowcy wyposażoną w dodatkowy nadmuch ciepłego powietrza.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 5 I ZMIANA SIWZ:

Zamawiający dokonuje zmiany treści w załączniku nr 1 do SIWZ pkt 1.4.21 ppkt b) w ten sposób, iż nadaje następującą treść:

„ b) w oknie lewym, bocznym kabiny kierowcy przesuwana szyba, ogrzewana lub podwójna wyposażona w dodatkowy nadmuch ciepłego powietrza.”

Pytanie 6 – w Załączniku numer 1 , Opis przedmiotu zamówienia pkt.1.4.22

Powłoki i kolorystyka:

- poręcze pionowe i poziome oraz uchwyty w obrębie drzwi i miejsc dla osób stojących chromo-niklowe, poręcze pionowe mające styczność z podłogą wykonane ze stali nierdzewnej lub ze stali chromo-niklowej, w odcinkach pionowych poręczy dodatkowe oświetlenie LED zamontowane w poręczach,

Prosimy o wyjaśnienie - czy Zamawiający dopuści autobus, który zostanie wyposażony w całym pojeździe w pionowe i poziome poręcze wykonane ze stali nierdzewnej a w odcinkach pionowych nie będzie zamontowane oświetlenie LED.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 6:

Zamawiający dopuści autobus wyposażony w całym pojeździe w pionowe i poziome poręcze wykonane ze stali nierdzewnej bez dodatkowego oświetlenia LED.

Pytanie 7 – w Załączniku numer 1 , Opis przedmiotu zamówienia pkt.1.4.23

Inne urządzenia i wyposażenie:

i. zbiornik paliwa min. 250 litrów wykonany z tworzywa sztucznego

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie pojazdu w którym zbiorniki paliwa będą wykonane z tworzyw sztucznych o łącznej pojemności równej 250 litrów.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 7:

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie pojazdu, w którym zbiorniki paliwa będą wykonane z tworzyw sztucznych, o łącznej pojemności równej 250 litrów.

Pytanie 8 – w Załączniku numer 1 , Opis przedmiotu zamówienia pkt.1.4.30

Zużycie energii i emisja zanieczyszczeń ...

Zamawiający wymaga aby oferowane autobusy charakteryzowały się zużyciem energii maksymalnie 11.450.000 MJ dla przebiegu pojazdu 800.000 km

Czy Zamawiający dopuści autobus charakteryzujący się zużyciem energii maksymalnie 12.120.000 MJ dla przebiegu pojazdu 800.000km

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 8:

Zamawiający dopuści autobus charakteryzujący się zużyciem energii maksymalnie 12.120.000 MJ dla przebiegu pojazdu 800.000km

Pytanie nr 9. w SiWZ w punkcie :

22.OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT.

Ppkt 2.2.9 Podatność obsługowa poszycia bocznego.

Prosimy o wyjaśnienie i potwierdzenie, że w/w punkt dotyczy podatności obsługowej najbardziej narażonych na uszkodzenia mechaniczne i powypadkowe bocznych demontowalnych paneli pojazdu do wysokości ok. 700 mm od podłoża.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 9:

Zamawiający potwierdza, że za wykonanie poszycia bocznego do wysokości ok. 700 mm od podłoża w sposób umożliwiający wymianę jego poszczególnych elementów bez konieczności jego późniejszego klejenia, zgrzewania lub spawania – oferta otrzyma 3 pkt.

Pytanie nr 10. w SiWZ w punkcie:

22.OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT.

Ppkt 2.2.11 Rodzaj silnika:

- Za zaoferowanie silnika o pojemności powyżej 10,5 dm3  oferta otrzyma 6 pkt.

- Za zaoferowanie silnika o pojemności od 10,0 - 10,49 dm3  oferta otrzyma 5 pkt.

- Za zaoferowanie silnika o pojemności od 9,5 - 9,99 dm3  oferta otrzyma 4 pkt.

- Za zaoferowanie silnika o pojemności od 9,0 - 9,49 dm3  oferta otrzyma 3 pkt.

Wniosek,

Prosimy o zmanię kryteriów w w/w punkcie.

Uzasadnienie,

1. Jako producent oferujemy obecnie silniki posiadające pojemność skokową zawierającą się w przedziale od 9,0 do 9,49 dm3.

2. Jako wieloletni producent kompletnych układów napędowych na podstawie testów i  doświadczeń potwierdzamy, że zakres pojemności skokowej od 9,0 do 9,49 dm3 w silnikach diesla wykorzystywany w pojazdach w komunikacji miejskiej oraz dystrybucyjnych jest najbardziej optymalnym rozwiązaniem.

3. Nasze silniki przechodzą pozytywne testy w różnych warunkach klimatycznych oraz poddawane są różnym obciążeniom w labolatoriach jak i ciężkich warunkach rzeczywistych.

4. Poprzez lata doświadczeń w ciężkim transporcie przewozowym możemy stwierdzić, że nasze silniki charakteryzują się momentem obrotowym równym a czasami wyższym jak silniki o nieco większej pojemności.

5. W transporcie publicznym w eksploatacji w ciężkich warunkach miejskich najważniejszym parametrem jak przewodzi podczas codziennej eksploatacji jest parametr dużego momentu obrotowego, który to w najważniejszym stopniu wpływa  na płynne przemieszczanie się pojazdu, zrównoważoną pracą całego układu napędowego a w ostatecznym rozrachunku ekonomicznym bardzo niskim zużyciem paliwa.

6. Jako producent udowadniamy, że to moment obrotowy wnikliwie wpływa na potrzebny zapas do napędu dodatkowych urządzeń powodujących obciążenia dla silnika tj. agregat klimatyzacji, pompa wspomagania czy alternatory.

Prosimy o zmianę kryteriów i ocenę silnika z zakresu 9,0-9,49 dm3 jako silnik jeśli nie lepszy to równoważny do silnika o pojemności skokowej powyżej 10,5 dm3 i przyznanie maksymalnej ilości punktów równej – 6 pkt.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 10:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

Pytanie nr 11.

Załącznik Nr1 – pkt 22 „Opis sposobu obliczenia ceny”, ust. 2.2. „Właściwości techniczno-eksploatacyjne”, w Tabeli L.p. 3 „3 – częściowa szyba czołowa” o następującym brzmieniu:

Za zaoferowanie przez Wykonawcę w oferowanym autobusie 3-częściowej szyby czołowej składającej się z szyby górnej, części dolnej lewej oraz części dolnej prawej podzielonych w osi pojazdu - oferta otrzyma 2 pkt.

Za zaoferowanie innego rozwiązania oferta otrzyma – 0 pkt.

Wniosek:

Proszę o zmianę sposobu przydzielania punktów dla kryterium „3 – częściowa szyba czołowa” na następujący:

Za zaoferowanie przez Wykonawcę w oferowanym autobusie 3-częściowej szyby czołowej składającej się z szyby górnej, części dolnej lewej oraz części dolnej prawej podzielonych w osi pojazdu - oferta otrzyma 2 pkt.

Za zaoferowanie przez Wykonawcę w oferowanym autobusie 2-częściowej szyby czołowej składającej się z szyby górnej, części dolnej - oferta otrzyma 1 pkt.

Za zaoferowanie innego rozwiązania oferta otrzyma – 0 pkt.

Uzasadnienie:

Z powyższego zapisu wynika, że Zamawiający przykłada dużą wagę do kosztów ewentualnych napraw powypadkowych. Jedną z istotnych pozycji mogą być nakłady poniesione na zakup i wymianę szyb czołowych. Ich cena nie jest jednak wprost proporcjonalna do wielkości, często zależy od skali produkcji i konkurencji oraz możliwości wśród dostawców.

Czynnikami wpływającymi na różnice w kosztach wymiany są koszty samej szyby, materiałów użytych do wklejenia oraz ewentualnych różnic w nakładach pracy potrzebnych do przeprowadzenia całej operacji. Ceny zakupu szyb czołowych mogą być przedmiotem negocjacji przy zawieraniu z Wykonawcą umowy autoryzacji i w ostatecznym rozrachunku będą zbliżone do cen szyb dzielonych na 3 części.

Biorąc powyższe pod uwagę, proszę o uwzględnienie naszej prośby i zmianę sposobu przydziału punktów dla kryterium „3 – częściowa szyba czołowa”..

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 11 I ZMIANA SIWZ:

Zamawiający dokonuje zmiany treści SIWZ pkt 22.2.3 „3 – częściowa szyba czołowa” w ten sposób, iż nadaje następującą treść:

„Za zaoferowanie przez Wykonawcę w oferowanym autobusie 3-częściowej szyby czołowej składającej się z szyby górnej, części dolnej lewej oraz części dolnej prawej podzielonych w osi pojazdu - oferta otrzyma 2 pkt.

Za zaoferowanie przez Wykonawcę w oferowanym autobusie 2-częściowej szyby czołowej składającej się z szyby górnej oraz dolnej - oferta otrzyma 2 pkt, pod warunkiem, że Wykonawca zagwarantuje w umowie o autoryzację cenę szyby czołowej nie wyższą niż 50% ceny serwisowej.

Za zaoferowanie innego rozwiązania oferta otrzyma – 0 pkt.”

Pytanie nr 12

W SiWZ w punkcie 22 :

Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert

pkt 2.2.7 Skrzynia biegów

Za zaoferowanie 4-biegowej skrzyni biegów oferta otrzyma 2 pkt.

Za zaoferowanej skrzyni biegów z inną ilością biegów – 0 pkt;

Prosimy o rezygnację z kryterium naliczania punktów w oparciu o kryterium ilości biegów w automatycznej skrzyni biegów.

Jako producent podwozi oraz układów napędowych dbamy o jak najlepsze parametry kompletnego układu napędowego tj. jak: silnik współpracujący ze skrzynia biegów oraz tylnym mostem napędowym.

Aby spełnić wymagania klientów odnośnie bezawaryjnego sprawdzonego układu napędowego oraz  kierując się ekonomiką i jak najniższym zużyciem paliwa, stosujemy zoptymalizowany, przetestowany układ przeniesienia napędu jednego sprawdzonego producenta.

Zamawiający wprowadzając w/w punktację jednoznacznie faworyzuje tylko jednego producenta, który jako jedyny produkuje skrzynie biegów o 4 przełożeniach.

Światowy trend oraz konieczność znacznego obniżenia zużycia paliwa zmusza producentów skrzyń biegów do zwiększania ilości przełożeń w układach napędowych co w ostatecznym rozrachunku z korzyścią dla klienta powoduje:

1. Znaczne obniżenie zużycia paliwa

2. Dopasowanie włączonego biegu do aktualnych potrzebnych warunków ruchu pojazdu

3. Pełne wykorzystanie momentu obrotowego silnika

4. Obniżenie hałasu oraz polepszenie komfortu podróżowania

5. Poprzez zwiększenie wielokrotności przełożeń w układzie, następuje zmniejszenie obciążenia

układu napędowego a w ostatecznym ekonomicznym rozrachunku zmniejszenie kosztów podczas długoletniej eksploatacji oraz zwiększenie trwałości wszystkich podzespołów mechanicznych.

Biorąc powyższe pod uwagę i mając świadomość możliwości obniżenia kosztów poprzez redukcję zużycia paliwa oraz obniżenia kosztów eksploatacyjnych wnosimy o uwzględnienie naszej prośby poprzez rezygnację z kryterium punktacji opartej na liczbie przełożeń w automatycznej skrzyni biegów.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 12:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

Treść niniejszego pisma stanowi integralną część „Specyfikacji istotnych warunków zamówienia”, Oznaczenie sprawy: KLA/PZP/01/2016.

Otrzymują:

1 x adresat strona internetowa: www.bip.kla.com.pl

1 x a/a