OPIS TECHNICZNO - EKSPLOATACYJNY AUTOBUSU                       Załącznik nr 1 do SIWZ

|  | WARUNKI / PARAMETRY | Wymagania zamawiającego dotyczące autobusów |
| --- | --- | --- |
|  | Wymiary autobusu | Autobus jednoczłonowy: długość 11,8-12,2 m, szerokość min. 2,5 m, wysokość maks. 3,3 m. |
|  | Liczba miejsc pasażerskich | Autobus jednoczłonowy: liczba miejsc ogółem co najmniej 80, w tym: liczba miejsc siedzących min. 28. |
|  | Silnik | - czterosuwowy, rzędowy, 5-cio lub 6-cio cylindrowy, wysokoprężny, chłodzony cieczą, zasilany olejem napędowym - spełniający normę emisji spalin min. Euro 5, - pojemność minimalna 9,0 dm3, pojemność maksymalna 11,5 dm3, - moc min. 220 kW, - złącze diagnostyczne umożliwiające diagnozowanie silnika z zewnętrznego oprogramowania diagnostycznego, - automatyczny system wykrywania pożarów w komorze silnika. |
|  | Skrzynia biegów | automatyczna, minimum 4-biegowa, ze zintegrowanym retarderem, |
|  | Układ chłodzenia | - przewody układu chłodzenia: odporne na korozje (miedź, mosiądz, stal nierdzewna, tworzywa sztuczne łączone ze sobą złączami z gumy silikonowej lub z EPDM), termoizolowane, - zbiornik wyrównawczy wykonany z materiału odpornego na korozję, |
|  | Ogrzewanie | - wodne, wykorzystujące ciepło z układu chłodzenia silnika, realizowane za pomocą grzejników konwektorowych oraz przez nagrzewnice z wentylatorami, - silniki wentylatorów nagrzewnic z regulowaną prędkością obrotową, - podłączony do układu chłodzenia, niezależny od pracy silnika agregat grzewczy o mocy min. 30 kW, |
|  | # Klimatyzacja i wentylacja | - klimatyzacja całego wnętrza pojazdu, zainstalowana na dachu autobusu w kompaktowej obudowie, - wentylacja naturalna przez włazy dachowe (minimum dwie sztuki), |
|  | # Układ pneumatyczny | Wyposażony w: - sprężarkę o wydatku powietrza dostosowanym do pracy w warunkach komunikacji miejskiej, - przewody i zbiorniki sprężonego powietrza wykonane z materiałów w pełni odpornych na korozję, - podgrzewany osuszacz powietrza oraz automatyczny separator kondensatu. |
|  | Układ hamulcowy | - Zasadniczy: - pneumatyczny, dwuobwodowy, - tarczowy, klocki hamulcowe bezazbestowe, - wyposażony w system EBS, - automatyczna kompensacja luzu elementów ciernych, - Postojowy – pneumatyczny działający na oś napędową, sterowany dźwignią zlokalizowaną na stanowisku (miejscu) pracy kierowcy, - Przystankowy – uruchamiany automatycznie po otwarciu drzwi, gwarantujący blokadę hamulców przy otwartych drzwiach oraz ręcznie za pomocą przełącznika (dźwigni) zlokalizowanej na desce rozdzielczej kierowcy, |
|  | Układ kierowniczy | - ze wspomaganiem hydraulicznym, - z pełną regulacją położenia koła kierownicy, |
|  | Zawieszenie | - pneumatyczne na miechach gumowych, z układem poziomującym, z możliwością zmiany poziomu z pulpitu kierowcy oraz z systemem przyklęku prawej strony pojazdu na przystankach, |
|  | Koła i ogumienie | - obręcze stalowe, - opony radialne, całostalowe, bezdętkowe, |
|  | Konstrukcja autobusu | Szkielet podwozia i nadwozia wykonane ze stali nierdzewnej, aluminium lub ze stali o podwyższonej jakości zabezpieczonej przeciw korozji w technologii kataforezy (KTL), |
|  | Poszycie zewnętrzne | wykonane z blachy odpornej na korozję – nierdzewnej i/lub aluminium i/lub stali zabezpieczonej w technologii KTL i/lub tworzywa sztuczne i ich kompozyty, |
|  | Wykończenie wnętrza | - ściany boczne i sufit – laminaty lub tworzywa sztuczne - podłoga – płyta wodoodporna, pokryta wykładziną przeciwpoślizgową, - bez stopni poprzecznych na całej długości wewnątrz pojazdu, - przegrody ze szkła bezpiecznego przy każdych drzwiach, |
|  | Przedział pasażerski | - autobus niskopodłogowy, wysokość od podłoża do wejścia autobusu max 360 mm, bez stopni wejściowych we wszystkich drzwiach, oraz bez stopni poprzecznych wewnątrz pojazdu, - „przyklęk” – umożliwiający obniżenie poziomu podłogi we wszystkich drzwiach co najmniej o 60 mm, - minimum jedno miejsce na wózek (inwalidzki lub dziecięcy), - przy drugich drzwiach rozkładana platforma (rampa) najazdowa, umożliwiająca wjazd do autobusu wózka inwalidzkiego, |
|  | Siedzenia pasażerskie | - szkielety z tworzywa sztucznego lub metalu z miękką, wkładką na siedzisku i oparciu, wyklejone wykładziną tapicerowaną, |
|  | Drzwi | ## ilość drzwi – 3, ## układ drzwi 2+2+2, ## wysokość wejścia we wszystkich drzwiach maksymalnie 360 mm, ## dwuskrzydłowe z uchwytami wejściowymi, ## sterowanie drzwiami przez kierowcę na desce rozdzielczej, ## wyposażone w mechanizm powrotny w przypadku napotkania przeszkody przy zamykaniu, |
|  | Miejsce pracy kierowcy | - kabina typu otwartego lub półzamkniętego, ścianka za fotelem kierowcy, - menu deski rozdzielczej w języku polskim, - lusterka zewnętrzne podgrzewane, regulowane elektrycznie ze stanowiska kierowcy, składane i zdejmowane, - lusterka wewnętrzne zapewniające dostateczną widoczność przedziału pasażerskiego, - osłony przeciwsłoneczne dla lewej strony szyby czołowej i lewej szyby bocznej kabiny kierowcy, - fotel kierowcy z wielopołożeniową możliwością regulacji siedziska i oparcia, zawieszony pneumatycznie, wyposażony w zagłówek, podłokietnik i pas bezpieczeństwa, - koło kierownicze z regulacją położenia, - układ wentylacji i grzania pracujący niezależnie od układu dla przestrzeni pasażerskiej, |
|  | Instalacja elektryczna | - napięcie 24 V, - gniazdo do rozruchu silnika przy wykorzystaniu zewnętrznego źródła prądu lub gniazdo do ładowania akumulatorów, - instalacja do radia samochodowego w kabinie kierowcy (napięcie 12V), - bezpieczniki automatyczne, |
|  | Okna | - przesuwana szyba boczna w oknie lewym, bocznym kabiny kierowcy, - szyby okien bocznych – pojedyncze, lub podwójne, |
|  | Powłoki | - powłoki zewnętrzne wykonane lakierami o podwyższonej odporności na ścieranie przy myciu pojazdów na myjniach mechanicznych - wieloszczotkowych, |
|  | Inne urządzenia i wyposażenie | - komplet. kluczy, rygli do stacyjki, zamków, klap, włazów schowków itp. - zbiornik paliwa min. 250 litrów, - przyciski „stop” równomiernie rozmieszczone na całej długości przedziału pasażerskiego, - oznakowanie (napisy i piktogramy) – zgodnie z obowiązującymi przepisami, - gaśnice – 2 sztuki - autobusy muszą być wyposażone w drogomierz-prędkościomierz, wyklucza się stosowanie tachografu, |
|  | Warunki gwarancji | Gwarancja na silnik, skrzynię biegów i tylny most – min. 14 dni od wprowadzenia autobusu do eksploatacji. |